Дата в Минюсте  11.12.2002

Номер в Минюсте  4023

Название документа

ПРИКАЗ 
Госкомспорта РФ от 05.11.2002 № 440

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КЛАССИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
ЗА СПОРТИВНЫМИ СУДАМИ» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.12.2002 № 4023)

Источник публикации

«Российская газета», № 238, 19.12.2002,

«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 3, 20.01.2003

Примечание к документу

Обратные ссылки

Текст документа Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2002 г. № 4023

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И CПОРТУ

ПРИКАЗ

от 5 ноября 2002 г. № 440

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КЛАССИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
ЗА СПОРТИВНЫМИ СУДАМИ

В соответствии со статьями 6 и 23 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2001 г. № 74 «О государственном надзоре за мореплаванием и  техническом надзоре за спортивными и прогулочными судами в  Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 6, ст. 579) приказываю:

- Утвердить:

  - Правила классификации спортивных судов (приложение № 1);

  - Правила технического надзора за спортивными судами (приложение № 2).

- Руководителям органов управления физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации принять к исполнению указанные в п. 1 настоящего Приказа нормативные правовые акты.

- Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

- Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Председатель

В.А.ФЕТИСОВ

Приложение № 1

к Приказу Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту

от 05.11.2002 № 440

ПРАВИЛА

КЛАССИФИКАЦИИ СПОРТИВНЫХ СУДОВ

- Классификация спортивных судов в Российской Федерации осуществляется Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре и спорту в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2001 года № 74 «О государственном надзоре за мореплаванием и техническом надзоре за спортивными и прогулочными судами в Российской Федерации».

- Классификация спортивных судов производится по назначению, району плавания и основному двигателю <*>.

<*> Под спортивными судами следует понимать суда, спроектированные, построенные или переоборудованные преимущественно или исключительно для занятий спортом, соревнований, тренировок, дальних спортивных плаваний, занятий другими водными техническими видами спорта.

- По назначению спортивные суда классифицируются:

  - Гоночные суда - суда, предназначенные преимущественно или исключительно для соревнований.

  - Крейсерские суда - суда, предназначенные преимущественно или исключительно для дальних спортивных плаваний.

  - Крейсерско - гоночные суда - суда, которые могут использоваться как для дальних спортивных плаваний, так и для соревнований (гонок).

  - Учебно - тренировочные суда - суда, предназначенные преимущественно или исключительно для обучения спортсменов управлению спортивным судном.

  - Суда для установления рекордов скорости.

- В зависимости от вероятных ветровых, волновых условий и удаленности от места ближайшей безопасной стоянки (убежища) спортивные суда классифицируются по следующим районам плавания:

  - Категория 0 (Океан) - районы океанов с вероятной силой ветра более 28 м/с и вероятной высотой волны более 7 м, включая районы, в которых температура воздуха и воды может быть менее 5 град. С, где суда должны быть полностью автономны очень длительное время, способны противостоять тяжелым штормам и подготовлены к встрече с серьезной аварией без надежды на постороннюю помощь.

  - Категория 1 (Открытое море) - морские районы вдали от берега с вероятной силой ветра более 28 м/с и вероятной высотой волны более 7 м, где суда должны быть полностью автономны длительное время, способны противостоять тяжелым штормам и подготовлены к встрече с серьезной аварией без надежды на постороннюю помощь.

  - Категория 2 (Море) - районы с вероятной силой ветра 21 - 28 м/с и вероятной высотой волны 4 - 7 м, с удалением от места убежища не более 200 морских миль, где от судов требуется высокая степень автономности.

  - Категория 3 (Морской ограниченный район) - районы с вероятной силой ветра 21 - 28 м/с и вероятной высотой волны 4 - 7 м, с удалением от места убежища не более 50 морских миль.

  - Категория 4 (Прибрежный район) - районы с вероятной силой ветра 17 - 21 м/с и вероятной высотой волны 2 - 4 м, с удалением от места убежища не более 12 морских миль.

  - Категория 5 (Закрытые воды) - ограниченные защищенные морские акватории с вероятной силой ветра 13 - 17 м/с, с удалением от места убежища не более 3 морских миль.

- По основному двигателю спортивные суда классифицируются по следующим типам:

  - Парусные суда - суда, основным двигателем которых является сила ветра.

  - Моторные суда - суда, основным двигателем которых является механический двигатель.

  - Гребные суда - суда, основным двигателем которых является мускульная сила человека.

Приложение № 2

к Приказу Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту

от 05.11.2002 № 440

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СПОРТИВНЫМИ СУДАМИ

- Технический надзор за спортивными судами в Российской Федерации осуществляется Государственным комитетом Российской  Федерации по физической культуре и спорту в соответствии со статьей 23 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2001 года № 74 
«О государственном надзоре за мореплаванием и техническом надзоре за спортивными и прогулочными судами в Российской Федерации».

- Технический надзор за спортивными судами предусматривает:

  - первоначальное освидетельствование;

  - очередное освидетельствование;

  - специальное (внеочередное) освидетельствование.

- Для проведения первоначального освидетельствования должно быть предъявлено само спортивное судно и предоставлены следующие документы:

  - заявление о проведении первоначального освидетельствования;

  - документы, подтверждающие право собственности на спортивное судно;

  - документы производителя или иную техническую документацию (при наличии).

- Для первоначального освидетельствования спортивное судно должно быть поднято из воды на берег и закреплено для безопасности осмотра.

- При первоначальном освидетельствовании производится полный осмотр корпуса судна, осмотр и проверка действия всех механизмов, устройств и оборудования судна, а именно:

  - обшивки и элементов набора корпуса;

  - силовых элементов и узлов их крепления;

  - палубного оборудования;

  - леерных устройств;

  - водонепроницаемости закрытий отверстий корпуса;

  - рулевого устройства, включая рулевые приводы и рулевые механизмы;

  - якорных и швартовных устройств;

  - рангоута, стоячего и бегучего такелажа;

  - системы текущей и аварийной откачки воды;

  - противопожарных систем, конструктивных элементов противопожарной защиты и средств противопожарной безопасности;

  - гребного винта и линии вала, включая подшипники, упругие соединения и уплотнения;

  - главного двигателя и его систем (топливной системы, систем охлаждения и газовыхлопа);

  - вспомогательной энергоустановки и ее систем;

  - электрооборудования;

  - радионавигационного оборудования;

  - сигнально - отличительных огней и сигнальных средств;

  - спасательных устройств, оборудования и аварийного снабжения.

- По результатам первоначального освидетельствования составляется акт первоначального освидетельствования, на основании которого выдается свидетельство о годности к плаванию с указанием класса спортивного судна. Срок действия свидетельства о годности к плаванию - один год с момента выдачи.

- Очередное освидетельствование спортивного судна производится с целью подтверждения соответствия судна требованиям классификации и безопасности мореплавания и продления действия свидетельства о годности к плаванию на очередной срок.

- Спортивное судно должно быть предъявлено к очередному освидетельствованию не позднее истечения срока действия свидетельства о годности к плаванию (первоначального или очередного), а в случае истечения срока свидетельства о годности к плаванию до начала очередной навигации либо при временном отказе от эксплуатации судна - до первого выхода судна в плавание.

- При проведении очередного освидетельствования спортивного судна представляются следующие документы:

  - судовой билет;

  - свидетельство о годности к плаванию;

  - предыдущий акт освидетельствования (первоначального, очередного или специального).

- Очередное освидетельствование судна может производиться как на берегу, так и на плаву. Очередное освидетельствование производится в порядке, установленном пунктом 5 настоящих Правил.

- По результатам очередного освидетельствования составляется акт очередного освидетельствования, на основании которого при наличии положительного заключения о годности спортивного судна к плаванию органом, осуществляющим технический надзор, свидетельство о годности к плаванию продлевается на очередной срок.

- Специальное (внеочередное) освидетельствование может быть произведено в любой момент в случаях изменения типа, назначения или района плавания спортивного судна, в том числе в результате  ремонта, переоборудования, длительного срока эксплуатации  спортивного судна либо его эксплуатации при неблагоприятных условиях.

- Специальное (внеочередное) освидетельствование может быть произведено как по заявлению лица, представляющего спортивное судно, так и по решению органа, осуществляющего технический надзор за спортивными судами в Российской Федерации, при наличии обстоятельств, указанных в пункте 12 настоящих Правил.

- В течение срока действия свидетельства о годности к плаванию обеспечивается соответствие технического состояния спортивного судна акту освидетельствования (первоначального, очередного или специального).

- Наличие видимых повреждений судна, его отдельных элементов или оборудования является основанием для отказа в проведении любого из видов освидетельствования до устранения указанных повреждений.

Примечания в тексте