Минимальные требования по оборудованию и снабжению крейсерских и крейсерско-гоночных яхт

----------------------------------------------------------------

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОБЩЕЕ

Требования основаны на Специальных Правилах ISAF 2004-2005.

Яхты должны иметь прочную конструкцию, быть водонепроницаемыми и, особенно в отношении корпусов, палуб и рубок, способными выдерживать разрушительные удары волн. Они должны быть правильно вооружены и балластированы, полностью мореходны. Ванты никогда не должны быть отсоединёнными.

ОБОРУДОВАНИЕ

1. Релинги, леера и страховочные поручни (п. 3.14 Спец. правил).

Яхты 1\4 и старше должны быть оборудованы носовыми и кормовыми, а яхты типа "Нева" – носовыми релингами. Высота верхнего леера из стального троса над палубой должна составлять не менее: для яхт до 8.5 м – 45см, для яхт 8,5 м и более – 60см.  Для набивки леера может применяться тросовый талреп длинной не более 10см.

2. Входы и люки (3.08).

Все входы и люки должны иметь возможность плотно закрываться

3. Кокпит (3.09).

Кокпиты должны быть прочными по конструкции, быстро самоосушаться под действием силы тяжести на всех углах крена и быть постоянно встроены в корпус как его составная часть.

4. Балласт и тяжелое внутреннее оборудование (2.03.2).

Внутренний балласт и тяжелое оборудование, такое как аккумуляторные батареи, подвесные моторы, газовые баллоны и.т.п. должны надежно закрепляться на своих штатных местах.

5. Навигационные огни (2.03.3).

Все яхты должны быть оборудованы навигационными огнями требуемыми МППСС.

6. Штормовые паруса (4.26).

Все яхты должны быть укомплектованы штормовыми парусами или устройствами для рифления основных парусов.

Примечание:

Никакие предметы оборудования и снабжения при нахождении на штатных местах не должны выступать за пределы корпуса яхты (за исключением подвесных рулей и моторов, а также переднего релинга, который может являться плавным продолжением линии форштевня).

СНАБЖЕНИЕ

1. Ручная трюмная помпа или два прочных ведра, емкостью не менее 9 литров, снабженных линями (3.23).

2. Якорь с якорным канатом длиной не менее 15 метров (4.06).

3. Как минимум один водонепроницаемый карманный электрический фонарь с запасными батареями и лампой (4.07).

4. Аптечка первой помощи с перечнем медикаментов и инструкцией (4.08).

5. Емкости для пресной воды объемом как минимум 10 литров.

6. Инструмент и запасные части (4.16).

7. Кокпитный нож (4.25)

8. Спасательные жилеты по одному на каждого члена экипажа (5.01).

9. Бросательный конец (длиной не менее 15 м, плавающий), готовый к использованию и доступный для бросания из кокпита (4.24).

10. Буксирный конец длиной не менее 15 метров.

11. Как минимум два весла надлежащей длинны.

12.Футшток, размеры и прочность которого позволяют использовать его для снятия с мели.

13. Огнетушитель при наличии газовой плиты.

Примечание:

На всех предметах снабжения должны быть проставлены номер или название яхты (4.17).

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для яхт типа "НЕВА" настоятельно рекомендуется кормовой релинг (3.14.3 b).

2. Для яхт типа "Ассоль" и всех прочих яхт - носовой релинг и страховочные поручни вдоль кокпита

3. Снять защитные трубки и вставки из матерчатых лент на леерах (3.14.6).

4. Съемные крышки входных люков и закладные щиты для исключения возможности утери настоятельно рекомендуется прикреплять к корпусу, например страховочным линем (3.08.4 b 2).

Дополнительное снабжение, настоятельно рекомендуемое для яхт участвующих в крейсерских гонках и совершающих длительные походы:

1. Компас морского образца, установленный и отрегулированный должным образом (3.24).

2. Навигационные карты района плавания (4.11.1).

3. Кухонная плита, приспособленная для безопасной работы во время плавания (3.20).

4. Камбузные принадлежности (3.20).

5. Радиоприемник, способный принимать сводки погоды (3.29.1).

6. Средства мобильной связи (мобильный телефон).

Примечание:

1. Все рекомендации сделаны на основе действующих правил и в дальнейшем могут быть приняты, как обязательные к исполнению.

2. Извлечения из Специальных Правил 2004-2005 для гонок 4 категории.